计算机体系结构实验课程期末综合实验报告

| 实验名称 | 优化 CPU 系统 |  |  | 班级 | 李雨森班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 姚知言 | 学号 | 2211290 | 指导老师 | 董前琨 |
| 实验地点 | 实验楼A306 |  | 实验时间 | 2024年11—12月 |  |

- 实验目的

- 加深对计算机组成原理和体系结构理论知识的理解。

- 培养对 CPU 设计的兴趣，在理解现有 CPU 架构的基础上，引发对体系结构的思考和创新。

- 培养创新思维能力，并通过实践验证新想法。

- 实验内容说明

- （1）分析静态 5 级流水 CPU 中的流水线阻塞情况，包括数据相关、控制相关、结构

- 相关等，使用前递技术优化流水线设计，尽可能减少流水线阻塞情况。

- （2）扩展MIPS指令集，针对R型，I型，J型指令均进行扩展，并验证结果。

- （3）分析MEM阶段的执行流程，设计cache，减少MEM阶段对内存访问的延迟。

- 实验原理图

- 实验步骤

（1）前递技术优化流水线设计

(a)pipeline_cpu.v

decode ID_module(               // 译码级

.rf_rs_value   (rf_rs_value   ),  // I, 32

.rf_rt_value   (rf_rt_value   ),  // I, 32

...

//forwarding

.EXE_f_result  (EXE_f_result ),

.EXE_f_valid   (EXE_f_valid),

.EXE_f_wdest   (EXE_f_wdest),

.MEM_f_result  (MEM_f_result ),

.MEM_f_valid   (MEM_f_valid),

.MEM_f_wdest   (MEM_f_wdest)

);

将寄存器传入的rs/rt value改为rf_rs/rt_value，在后续选择把rf的结果或者前递结果赋值。

在decode阶段增加EX和MEM的前递输入信号，valid表示前递有效的使能信号，wdest表示前递的寄存器号，result表示前递的结果。

wire [31:0] rf_rs_value;

wire [31:0] rf_rt_value;

regfile rf_module(        // 寄存器堆模块

...

.rdata1 (rf_rs_value ),  // O, 32

.rdata2 (rf_rt_value ),  // O, 32

..

);

同步调整文件中的wire命名和rf端口绑定。

exe EXE_module(                   // 执行级

...

//forwarding

.EXE_result  (EXE_result)

);

mem MEM_module(                     // 访存级

...

//forwarding

.MEM_result   (MEM_result)

);

在exe阶段和mem阶段增加结果的输出信号。（虽然这一结果也包括在总线中，但这样实现较为直观）

//forwarding

wire [31:0] EXE_result;

wire [31:0] MEM_result;

reg [31:0] EXE_f_result,MEM_f_result;

reg [4:0] EXE_f_wdest,MEM_f_wdest;

reg EXE_f_valid,MEM_f_valid;

//ID与EXE、MEM、WB交互

wire [ 4:0] EXE_wdest;

wire [ 4:0] MEM_wdest;

wire [ 4:0] WB_wdest;

设计新的wire读取前递结果，设计新的reg锁存结果。将wdest的wire定义位置提前，以便使用。

always @(posedge clk)

begin

//if (!resetn || cancel)

//begin

//    MEM_valid <= 1'b0;

//end

//else if (MEM_allow_in)

//begin

//    MEM_valid <= EXE_over;

//end

if(resetn && !cancel && MEM_allow_in && EXE_over) begin

MEM_valid <= 1'b1;

EXE_f_result <= EXE_result;

EXE_f_valid <= 1'b1;

EXE_f_wdest <= EXE_wdest;

end

else begin

MEM_valid <= 1'b0;

EXE_f_result <= 32'b0;

EXE_f_valid <= 1'b0;

EXE_f_wdest <= 5'b0;

end

end

更改MEM的valid赋值语句块，保留原valid赋值不变，增加前递结果的锁存。

always @(posedge clk)

begin

//if (!resetn || cancel)

//begin

//    WB_valid <= 1'b0;

//end

//else if (WB_allow_in)

//begin

//    WB_valid <= MEM_over;

//end

if(resetn && !cancel && WB_allow_in && MEM_over) begin

WB_valid <= 1'b1;

MEM_f_result <= MEM_result;

MEM_f_valid <= 1'b1;

MEM_f_wdest <= MEM_wdest;

end

else begin

WB_valid <= 1'b0;

MEM_f_result <= 32'b0;

MEM_f_valid <= 1'b0;

MEM_f_wdest <= 5'b0;

end

end

WB类似。

(b)decode.v

module decode(                      // 译码级

...

input      [ 31:0] rf_rs_value,    // 第一源操作数值(rf)

input      [ 31:0] rf_rt_value,    // 第二源操作数值(rf)

...

//forwarding

input     [31:0] EXE_f_result,

input     [4:0] EXE_f_wdest,

input           EXE_f_valid,

input     [ 31:0] MEM_f_result,

input     [4:0] MEM_f_wdest,

input           MEM_f_valid

);

同步进行输入端口的修改。

wire [31:0] rs_value,rt_value;

assign rs_wait = ~inst_no_rs & (rs!=5'd0)

& ( (rs==EXE_wdest) | (rs==MEM_wdest) | (rs==WB_wdest) )

& (~EXE_f_valid | ~(rs==EXE_f_wdest))

& (~MEM_f_valid | ~(rs==MEM_f_wdest));

assign rt_wait = ~inst_no_rt & (rt!=5'd0)

& ( (rt==EXE_wdest) | (rt==MEM_wdest) | (rt==WB_wdest) )

& (~EXE_f_valid | ~(rt==EXE_f_wdest))

& (~MEM_f_valid | ~(rt==MEM_f_wdest));

assign rs_value = (rs==5'd0) ? 32'd0 :

(EXE_f_valid  & (rs==EXE_f_wdest)) ? EXE_f_result :

(MEM_f_valid  & (rs==MEM_f_wdest)) ? MEM_f_result :

rf_rs_value;

assign rt_value =(rt==5'd0) ? 32'd0 :

(EXE_f_valid  & (rt==EXE_f_wdest)) ? EXE_f_result :

(MEM_f_valid  & (rt==MEM_f_wdest)) ? MEM_f_result :

rf_rt_value;

更改wait条件，增加前递找不到结果才等待。

定义rs/rt_value，若前递可以获得结果则通过前递结果赋值，否则读取寄存器的值。

注意：这里对于rs=0 or rt=0的特殊判定很重要！因为在不需要写回的指令中会将对应的EXE/MEM的wdest清零，若此时rs/rt恰好为0号寄存器，会导致错误的匹配。但0号寄存器的数值应该一直保持为0，所以也不需要去特意修改wait，直接把32’d0赋值就可以。

(c)exe.v

module exe(                         // 执行级

...

//forwarding

output     [31:0] EXE_result

);

还需要删除原有的exe_result定义，将后续exe_result更改为EXE_result。

(d)mem.v

module mem(                          // 访存级

...

//forwarding

output     [ 31:0] MEM_result

);

还需要删除原有的mem_result定义，将后续mem_result更改为MEM_result。

（2）指令添加设计

- 在本实验中实现了以下五条指令。

- a.R型指令：

- nand，nand rd,rs,rt：rd=^(rs&rt)

| - Bit | - 31-26 | - 25-21 | - 20-16 | - 15-11 | - 10-6 | - 5-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - R-type | - op | - rs | - rt | - rd | - shamt | - func |
| - nand | - 000000 | - rs | - rt | - rd | - 00000 | - 111111 |

- b.I型指令：

- subiu， rt <- rs - (zero-extend)immediate；

- nori， rt <- not(rs | (zero-extend)immediate)。

| - Bit | - 31-26 | - 25-21 | - 20-16 | - 15-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I-type | - op | - rs | - rt | - immediate |
| - subiu | - 111101 | - rs | - rt | - immediate |
| - nori | - 111110 | - rs | - rt | - immediate |

- c.J型指令：

- jc，跳转到address置寄存器31为0，reg[31]=0,PC={next_pc[31:28],target <<2}。

| - Bit | - 31-26 | - 25-0 |
| --- | --- | --- |
| - R-type | - op | - address |
| - jc | - 111111 | - address |

以下是代码实现：

(a)pipeline_cpu.v

wire [168:0] ID_EXE_bus;

reg [168:0] ID_EXE_bus_r;

因为ID->EXE的标记位增加，需要调整总线位宽。

(b)decode.v

module decode(                      // 译码级

...

output     [168:0] ID_EXE_bus,  // ID->EXE总线

...

);

需要调整总线位宽，因为增加了一个标记位INST_JC，同时ALU的控制信号也多了一位。

wire inst_NAND, inst_SUBIU, inst_NORI, inst_JC;

assign inst_NAND = op_zero & sa_zero    & (funct == 6'b111111);

assign inst_SUBIU = (op == 6'b111101);

assign inst_NORI = (op == 6'b111110);

assign inst_JC = (op == 6'b111111);

增加的指令以及指令译码。

assign inst_jbr = inst_J | inst_JAL  | inst_jr

| inst_BEQ  | inst_BNE  | inst_BGEZ

| inst_BGTZ | inst_BLEZ | inst_BLTZ

| inst_JC;

跳转指令新增JC。

wire inst_nand;

assign inst_nand = inst_NAND;

新增nand信号，用于ALU指令分类。

assign inst_imm_zero = inst_ANDI  | inst_LUI  | inst_ORI | inst_XORI | inst_NORI | inst_SUBIU;

NORI和SUBIU都是需要向前补充0来进行无符号扩展的。

注：原代码中ADDIU在有符号扩展分类中，不知道是设计错误还是故意为之，个人倾向于认为这是一处错误，但在此我并没有进行修改。

assign inst_wdest_rt = inst_imm_zero | inst_ADDIU | inst_SLTI

| inst_SLTIU | inst_load | inst_MFC0;

assign inst_wdest_31 = inst_JAL | inst_JC;

assign inst_wdest_rd = inst_ADDU | inst_SUBU | inst_SLT  | inst_SLTU

| inst_JALR | inst_AND  | inst_NOR  | inst_OR

| inst_XOR  | inst_SLL  | inst_SLLV | inst_SRA

| inst_SRAV | inst_SRL  | inst_SRLV

| inst_MFHI | inst_MFLO | inst_NAND;

填写目的寄存器信号，NAND的目的寄存器是rd，JC的目的寄存器是31，另外两条因为包括在inst_imm_zero中了，不需要再进行添加。

assign inst_no_rt = inst_ADDIU | inst_SLTI | inst_SLTIU

| inst_BGEZ  | inst_load | inst_imm_zero

| inst_J     | inst_JAL  | inst_MFC0

| inst_SYSCALL | inst_JC;

将JC加入指令不包括rt的集合，以免错误读取。SUBIU和NORI同样是因为包括在inst_imm_zero中了，不需要再进行添加，而NAND的rs和rt位置都存储寄存器地址，不应该在此添加。

assign j_taken = inst_J | inst_JAL | inst_jr | inst_JC;

将JC加入无条件跳转的信号中。

wire [12:0] alu_control;

assign alu_control = {inst_nand,

inst_add,        // ALU操作码，独热编码

inst_sub,

inst_slt,

inst_sltu,

inst_and,

inst_nor,

inst_or,

inst_xor,

inst_sll,

inst_srl,

inst_sra,

inst_lui

};

添加nand到alu_control中，并更改其位宽。

assign ID_EXE_bus = {multiply,mthi,mtlo,

alu_control,inst_JC,alu_operand1,alu_operand2,

mem_control,store_data,

mfhi,mflo,

mtc0,mfc0,cp0r_addr,syscall,eret,

rf_wen, rf_wdest,

pc};

在总线中增加jc的信号，以便后续正确修改31寄存器，与jal区分开来。

(c)exe.v

module exe(

...

input      [168:0] ID_EXE_bus_r,// ID->EXE总线

...

);

...

wire [12:0] alu_control;

...

assign {multiply,

mthi,

mtlo,

alu_control,

jc,

alu_operand1,

alu_operand2,

mem_control,

store_data,

mfhi,

mflo,

mtc0,

mfc0,

cp0r_addr,

syscall,

eret,

rf_wen,

rf_wdest,

pc          } = ID_EXE_bus_r;

与decode对应，更改总线位宽和信息对应。

assign EXE_result = mthi     ? alu_operand1 :

mtc0     ? alu_operand2 :

multiply ? product[63:32] :

jc ? 32'd0:

alu_result;

新增如果是JC指令，需要将result清零。

(d)alu.v

module alu(

input  [12:0] alu_control,  // ALU控制信号

...

);

控制信号位宽对应调整。

wire alu_nand;

assign alu_nand = alu_control[12];

为nand增加并绑定新的控制信号。

wire [31:0] nand_result;

assign nand_result = ~and_result;

添加为nand计算结果。

assign alu_result = alu_nand          ? nand_result:

(alu_add|alu_sub) ? add_sub_result[31:0] :

alu_slt           ? slt_result :

...

32'd0;

在选择结果输出中增加nand。

（3）cache实现

在本实验中，我设计了一个较为简单的cache，其技术细节为：

共有32块，每块4字节，采用直相联和写穿透的方式实现。

同时，仅在写指令的时候同步对cache进行刷新，对于读指令时的cache miss情况，暂时不做cache更新。

以下是代码实现：

(a)cache.v[新增]

module cache(

input [31:0]addr,			//输入地址（读/写）

input wen,				//写使能

input [31:0] w_data,		//写数据

output now_valid,			//当前cacheline的有效位

output [24:0] now_label,	//当前cacheline存储的地址

output [31:0] r_data		//当前cacheline存储的数据

);

//cacheline定义：最高位表示valid,中间25位表示地址标记（32-5-2），末32位表示存储的数据

reg [57:0] cacheline [31:0];//[57] valid,[56:32]addr,[31:0] data

//cache初始化为0

integer i;

initial begin

for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin

cacheline[i] = 57'b0;

end

end

wire [4:0] now_line;		//当前输入对应的cacheline

wire [24:0] write_label; 		//对应的标记位

assign now_line = addr[6:2];

assign now_valid = cacheline[now_line][57];

assign write_label = addr[31:7];

assign now_label = cacheline[now_line][56:32];

assign r_data = cacheline[now_line][31:0];

always @(*) begin

if(wen) begin

cacheline[now_line] ={1'b1,write_label,w_data};

end

end

//always块，在写指令时更新cache

endmodule

其实在一开始是打算把hit是否命中的判定也放在这个里面的，但是后续调试过程中，如果使用reg赋值，会导致多耽误一个周期（也就是并没有优化时钟周期，显而易见）。使用wire调试的过程中会导致仿真卡死（并没有报错），原因可能是赋值嵌套。最后选择将是否命中的判定拆到mem.v中进行。

(b)mem.v

wire wen;

wire [24:0] now_label;

assign wen = MEM_allow_in && inst_store;

写使能和now_label的定义，写使能初始化为MEM的第一拍(allow_in)和指令写。（其实这里也曾经考虑过把读cache miss的情况也加进去，但是最终没能成功）

wire  load_sign;

wire [31:0] load_result;

wire [31:0] mem_rdata,cache_rdata;

wire now_valid;

wire hit = inst_load && now_valid && (now_label == dm_addr[31:7]);

定义hit判定条件：读指令，当前cacheline的有效位为1，且地址标签匹配。再定义一些与cache交互的端口。

assign mem_rdata = (hit) ? cache_rdata :dm_rdata;

assign load_sign = (dm_addr[1:0]==2'd0) ? mem_rdata[ 7] :

(dm_addr[1:0]==2'd1) ? mem_rdata[15] :

(dm_addr[1:0]==2'd2) ? mem_rdata[23] : mem_rdata[31] ;

assign load_result[7:0] = (dm_addr[1:0]==2'd0) ? mem_rdata[ 7:0 ] :

(dm_addr[1:0]==2'd1) ? mem_rdata[15:8 ] :

(dm_addr[1:0]==2'd2) ? mem_rdata[23:16] :

mem_rdata[31:24] ;

assign load_result[31:8]= ls_word ? mem_rdata[31:8] : {24{lb_sign & load_sign}};

新定义mem_rdata，在cache命中的时候使用cache存储的数据，否则使用内存读取的数据。在后续load_sign和load_result中，把赋值的dm_rdata替换为mem_rdata。

assign MEM_over = ( inst_load && !hit) ? MEM_valid_r : MEM_valid;

MEM_over判定更新，现在只有读指令cache未命中的时候才需要两个周期了，其他都只需要一个周期。

cache cache_module(

.addr  (dm_addr ),

.wen     (wen),

.w_data (dm_wdata),

.now_valid   (now_valid),

.now_label   (now_label),

.r_data(cache_rdata)

);

cache模块的调用，在上一部分已经进行了解释。

- 实验结果分析

- （1）前递技术优化对比

- 搭建前递前后，对50H-60H这五条指令的分析：

- 搭建前的仿真结果如下（这一结果也在上一次报告中展示）：

- 搭建后的仿真结果如下：

- 分析如下：

- 设计前递之前，如果是连续的数据依赖，每一条指令的ID都会多一个周期（因为需要等待上一条指令的WB），从而造成CPU执行效率低下。

- 设计前递之后，由于前递结果的设计所有指令（若不涉及分支跳转，也不涉及读内存）均可在7周期内完成执行。在不涉及分支跳转下，平均每条指令的运行时间为耗时最长的IF阶段的3周期。前递的设计在数据依赖的情况下可以很好的提升CPU的运行性能。

- （2）指令集扩展验证

- 在本部分中，通过我重新设计的.coe文件作为inst_rom的指令，进行验证。

- 设计的指令如下：

- nand $13,$25,$7 	00000|11001|00111|01101|00000|111111，0327683F

- subiu $13,$5,#5 	111101|00101|01101|0000000000000101，F4AD0005

- nori $13,$25,#6 	111110|11001|01101|0000000000000110，FB2D0006

- jc #34H			111111|00000000000000000000001101，FC00000D

- 设计文件如下：

- ; Initialization file for a

- ; 32-bit wide ROM

- memory_initialization_radix = 16;

- memory_initialization_vector =

- ; EX_JUMP_ADDR

- 24010001

- 24010001

- 24010001

- 24010001

- 24010001

- 24010001

- 24010001

- 24010001

- 24010001

- 24010001

- 24010001

- 24010001

- 24010001   	开始地址之前的都用addiu $1, $0,#1  即[$1]=1填充

- ; START_ADDR

- 24010001  	34H:addiu $1, $0,#1,[$1]=1

- 24050011   	38H:addiu $5,$0,#17,[$5]=17 以下三条指令是为验证扩展指令准备寄存器

- 2407AAAA  	3CH:addiu $7,$0,#0x4BB4,[$7]=0x4BB4

- 24190005   	40H:addiu $25,$0,#5,[$25]=5

- 0327683F   	44H:nand $13,$25,$7 以下四条指令是扩展指令集的指令

- F4AD0005   	48H:subiu $13,$5,#5

- FB2D0006   	4CH:nori $13,$25,#6

- FC00000D   	50H:jc #34H

- 24010001   	由于程序存在跳转之前会多向后执行一条指令的bug，因此多预留两条

- 24010001   	addiu $1, $0,#1  即[$1]=1，以保证稳定运行

- 仿真结果如下：

- 44H结束之后，$13的结果为0xfffffffb。

- $25为0x00000005，$7为0x00004BB4，两者相与为0x00000004，与非为0xfffffffb，是正确的。

- 48H结束之后，$13的结果为0x0000000c。

- $5为0x00000011=17，17-5=12，因此也是正确的。

- 4CH结束之后，$13的结果为0xfffffff8。

- 5和6进行或运算，结果为7，再进行非运算，结果为0xfffffff8，同样是正确的。

- 50H结束后，跳转到了34H，$31被清零，也是正确的。

- 至此，所有扩展的指令都得到了正确的验证。

- （3）cache优化对比

- 测试coe文件设计：

- 在34H之前的指令仍然通过24010001进行填充，不再赘述。

- ; START_ADDR

- 24010001  34H:addiu $1, $0,#1,[$1]=1

- 24020010  38H:addiu $2,$0,#0x10,[$2]=0x10

- 24030100  3CH:addiu $3,$0,#0x100,[$3]=0x100

- AC010004  40H:sw $1,#4($0)	cache(1)更新

- AC030000  44H:sw $3,#0($0)	cache(0)更新，不影响cache(1)

- 8C040004  48H:lw $4,#4($0)	cache(1) hit!

- AC020084  4CH:sw $2,#132($0) 	#132和#4的映射cache块相同(1)，会换出#4

- 8C050004  50H:lw $5,#4($0)	cache(1) miss!

- 0800000D  54H:j 34H

- 24010001

- 24010001

- 以下是优化之前的仿真结果：

- 可以看到写指令40H，44H，4CH的MEM阶段都只需要1周期，但48H和50H的读指令的MEM阶段却需要2周期。

- 以下是优化后的结果：可以看到48H的cache HIT情况需要1周期就可以完成，而50H的cache MISS则还需要2周期完成。

- 这说明我们的优化是很成功的，以下将对cache的运行过程进行详细分析。（在仿真结果图中也显示了对应信号，便于观察）

- $1,$2,$3的初始值分别为0x1，0x10，0x100

- 40H:sw $1,#4($0)

| - Cache | - valid[57] | - addr[56:32] | - data[31:0] |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 1 |

- 对Cache[1]进行了刷新，addr标记为0，更新为寄存器$1的值。

- 44H:sw $3,#0($0)

| - Cache | - valid[57] | - addr[56:32] | - data[31:0] |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 100 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 1 |

- 对Cache[0]进行了刷新，addr标记为0，data更新为寄存器$3的值。

- 48H:lw $4,#4($0)

- 检查Cache0，发生Cache Hit!

- 此时Hit为1，直接使用Cache结果，有效节约了访存开销。

- 4CH:sw $2,#132($0)

| - Cache | - valid[57] | - addr[56:32] | - data[31:0] |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 100 |
| - 1 | - 1 | - 1 | - 10 |

- 对Cache[1]进行了刷新，addr标记为1，data更新为寄存器$2的值。

- 50H:lw $4,#4($0)

- 可以发现，cache[1]存储的数据并不是#4的数据，发生Cache Miss!

- 此时Hit=0，只能从内存中读取结果。

- 总结感想

在本次实验中，我对5级流水线CPU进行了改进，分别完成了前递的设计，指令集的扩展以及cache的设计。在实验过程中，我对流水线CPU有了更进一步的认识，对Verilog语法也加深了认识。通过一次一次的尝试与修改，在仿真中一个一个wire or reg变量的查询和debug我对CPU的运行过程也更加熟悉。

这学期体系结构实验，在先前组成原理实验的基础上，对CPU的运行流程的理解变得更加深刻，与理论课所讲授知识结合，增进了对体系结构的理解。